### Original English Document

### G.SHDSL Performance Monitoring

| Parameter | Meaning | Levels supported |
| --- | --- | --- |
| CRC (Cyclical Redundancy Check) | Occurrence of a Cyclical Redundancy Check anomaly | Physical layer |
| LOSW (Loss of Sync Word Failure) | Occurrence of a Loss of Sync Defect (when at least three consecutive received frames contain one or more errors in the framing bits) | Physical layer |

ClearAccess+ allows you to set up a database for storage of performance monitoring statistics collected by the system. This feature is useful if you want to collect statistics over an extended period, because the amount of time that statistics are stored in the BroadAccess system is limited, and old statistics are continually being overwritten by newer ones.

In order to save statistics for a certain port or interface, you have to enable polling, or collection of statistics, for that port or interface in the PM database. Collection of statistics for a particular port or interface is done for each time frame (e.g. quarter hour intervals, daily intervals) or for subsets of certain technologies (for example, for SDH VC levels, statistics can be collected for STM4, STM1 or VC12).

To configure the database to save PM statistics for ports or interfaces:

- Open the performance statistics window for the port or interface for which you want to save statistics.

- Click on the tab corresponding to the time frame or technology type for which you want to save statistics.

- Click the Collection button. The PM Collection Settings dialog box opens.

- Select the Polling on Current Port/Interface is active checkbox.

### Translated to Spanish:

### Monitoreo de Desempeño de G.SHDSL

| ParÁMETRO | sIGNIFICADO | nIVELES sustentados |
| --- | --- | --- |
| CRC (Verificación de Redundancia Cíclica) | Ocurrencia de una Anomalía en la Verificación de Redundancia Cíclica | Capa física |
| LOSW (Falla por Pérdida de Palabra de Sincronía) | Ocurrencia de un defecto por Pérdida de Sincronía (cuando al menos tres paquetes recibidos consecutivamente contienen uno o más errores en los bits de encapsulado) | Capa física |

ClearAccess+ le permite configurar una base de datos para almacenamiento de las estadísticas del monitoreo de desempeño recolectadas por el sistema. Esta función es útil si usted desea recolectar estadísticas durante un periodo amplio, dado que es limitado el tiempo en que las estadísticas son almacenadas en el sistema BroadAcces, y las estadísticas antiguas son sobrescritas continuamente por las nuevas.

Para guardar estadísticas para un cierto puerto o interfase, usted debe habilitar la invitación a emitir (polling), o recolección de estadísticas, para ese puerto o interfase en la base de datos del MD. La recolección de estadísticas para un puerto ó interfase en particular es realizada para cada periodo de tiempo (ej. intervalos de cuartos de hora, intervalos diarios) o para subconjuntos de ciertas tecnologías (por ejemplo para niveles SDH VC, las estadísticas pueden ser recolectadas para STM4, STM1 ó VC12).

Para configurar la base de datos para grabar las estadísticas MD de los puertos o interfases:

- Abra la ventana de estadísticas de desempeño para el puerto o la interfase para la cual usted desea grabar las estadísticas.

- Haga clic en la lengüeta correspondiente al periodo de tiempo o tipo de tecnología para la cual usted desea grabar estadísticas.

- Haga clic en el botón Colección. Esto abre la caja de diálogo Parámetros de la recolección del MD.

- Seleccione la casilla de verificación Polling en el Puerto/Interfase actual está activo.